clc;

clear;

close all;

clear classes;

%% =========================

% 1. TOOLBOX BAŞLAT

% =========================

startup_rvc;

%% =========================

% 2. ROBOT TANIMI

% =========================

L1 = 10;

L2 = 10;

L3 = 10;

L(1) = Link('d', L1, 'a', 0,  'alpha', pi/2);

L(2) = Link('d', 0,  'a', L2, 'alpha', 0);

L(3) = Link('d', 0,  'a', L3, 'alpha', 0);

robot = SerialLink(L, 'name', '3DOF Robot');

figure;

robot.plot([0 0 0]);

title('Başlangıç Pozisyonu');

%% =========================

% 3. İLERİ KİNEMATİK

% =========================

q_test = [pi/4 pi/4 pi/4];

T = robot.fkine(q_test);

disp('--- İleri Kinematik ---');

disp(T);

%% =========================

% 4. TERS KİNEMATİK (MANUEL)

% =========================

x = 10;

y = 10;

z = 15;

theta1 = atan2(y, x);

r = sqrt(x^2 + y^2);

z_ = z - L1;

d = sqrt(r^2 + z_^2);

D = (d^2 - L2^2 - L3^2)/(2*L2*L3);

theta3 = atan2(sqrt(1-D^2), D);

theta2 = atan2(z_, r) - atan2(L3*sin(theta3), L2 + L3*cos(theta3));

q_end = [theta1 theta2 theta3];

disp('--- IK Açılar ---');

disp(q_end);

figure;

robot.plot(q_end);

title('Ters Kinematik Sonucu');

%% =========================

% 5. JOINT TRAJECTORY

% =========================

q_start = [0 0 0];

t = 50;

q_traj = jtraj(q_start, q_end, t);

figure;

robot.plot(q_traj(1,:));  % sadece bir kez çiz

for i = 1:t

robot.animate(q_traj(i,:)); % doğru kullanım

drawnow;

end

title('Joint Trajectory Hareketi');

%% =========================

% 6. TRAJECTORY GRAFİĞİ

% =========================

figure;

plot(q_traj, 'LineWidth', 2);

grid on;

title('Joint Trajectory Grafiği');

xlabel('Adım');

ylabel('Açı (rad)');

legend('θ1','θ2','θ3');

%% =========================

% 7. CARTESIAN TRAJECTORY (FIXED)

% =========================

T1 = robot.fkine(q_start);

T2 = robot.fkine(q_end);

T_traj = ctraj(T1, T2, t);

figure;

robot.plot(q_start); % sadece bir kez çiz

for i = 1:t

q = robot.ikine(T_traj(i), 'mask', [1 1 1 0 0 0]); % DÜZELTİLDİ

robot.animate(q);

drawnow;

end

title('Cartesian Trajectory');

%% =========================

% 8. STM32 İÇİN VERİ

% =========================

angles_deg = q_traj * 180/pi;

disp('--- STM32 açı verisi ---');

disp(angles_deg);

writematrix(angles_deg, 'trajectory_data.csv');

disp('Veriler trajectory_data.csv dosyasına kaydedildi');