STM32 Tabanlı 3 Serbestlik Dereceli Robot Kolun MATLAB Ortamında Simülasyonu ve Gerçek Zamanlı Kontrolü

Robotik sistemler günümüzde endüstriyel otomasyon, üretim ve araştırma alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu projede, üç serbestlik dereceli (3-DOF) bir robot kolun hem simülasyonu hem de gerçek zamanlı kontrolü gerçekleştirilmiştir.

Projenin amacı, MATLAB ortamında geliştirilen bir robot kol modelinin, ters kinematik algoritmaları kullanılarak kontrol edilmesi ve elde edilen açıların STM32 mikrodenetleyici aracılığıyla fiziksel sisteme uygulanmasıdır.

- 3 DOF robot kolun matematiksel modelinin oluşturulması

- MATLAB ortamında simülasyonunun yapılması

- Ters kinematik algoritmasının geliştirilmesi

- Kullanıcı etkileşimli kontrol (GUI ve mouse kontrolü)

- STM32 ile gerçek zamanlı motor kontrolü

- Pick & Place (al-bırak) görevinin gerçekleştirilmesi

Sistem aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

- MATLAB (hesaplama ve simülasyon)

- Simulink (kontrol modeli)

- STM32 mikrodenetleyici

- Servo motorlar

- Robot kol mekanizması

Sistem veri akışı:

MATLAB → UART → STM32 → PWM → Servo Motorlar → Robot Kol

4. ROBOT KOL KİNEMATİĞİ

4.1 İleri Kinematik

Robot kolun uç noktasının konumu aşağıdaki denklemlerle hesaplanır:

- x = L1 cos(θ1) + L2 cos(θ1+θ2) + L3 cos(θ1+θ2+θ3)

- y = L1 sin(θ1) + L2 sin(θ1+θ2) + L3 sin(θ1+θ2+θ3)

Bu denklemler, verilen açılara göre robotun konumunu belirler.

4.2 Ters Kinematik

Ters kinematikte amaç, verilen (x,y) konumuna ulaşmak için gerekli açıları hesaplamaktır.

Bilek noktası:

- xw = x - L3 cos(φ)

- yw = y - L3 sin(φ)

Açı hesaplamaları:

- cos(θ2) = (xw² + yw² - L1² - L2²) / (2L1L2)

- θ1 = atan2(yw,xw) - atan2(L2 sinθ2, L1 + L2 cosθ2)

- θ3 = φ - θ1 - θ2

5. MATLAB SİMÜLASYONU

MATLAB ortamında robot kolun görselleştirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Açı değerleri değiştirilerek robot kolun hareketi gözlemlenmiştir.

Ayrıca:

- Gerçek zamanlı animasyon

- GUI tabanlı kontrol (slider)

- Mouse ile sürükle-bırak kontrol

özellikleri başarıyla uygulanmıştır.

6. SIMULINK MODELİ

Simulink ortamında robot eklemleri için kontrol sistemi modellenmiştir.

Kullanılan bileşenler:

- PID kontrolcü

- Transfer fonksiyon (motor modeli)

- Geri besleme sistemi

Motor modeli:

G(s) = 1 / (τs + 1)

Bu model sayesinde sistemin dinamik davranışı analiz edilmiştir.

7. STM32 İLE GERÇEK ZAMANLI KONTROL

STM32 mikrodenetleyici kullanılarak servo motorların kontrolü sağlanmıştır.

7.1 Haberleşme

- UART protokolü kullanılmıştır

- MATLAB üzerinden açı verileri gönderilmiştir

7.2 PWM Kontrolü

Servo motorlar PWM sinyali ile kontrol edilmiştir:

- 0° → 1 ms

- 90° → 1.5 ms

- 180° → 2 ms

8. PICK & PLACE UYGULAMASI

Robot kol ile nesne taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Aşamalar:

1. Nesne konumuna gitme

2. Gripper ile nesneyi kavrama

3. Hedef konuma taşıma

4. Nesneyi bırakma

Bu işlem ters kinematik ve durum kontrolü (state machine) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

9. SONUÇLAR

Bu projede:

- Robot kolun matematiksel modeli başarıyla oluşturulmuştur

- MATLAB ortamında simülasyon gerçekleştirilmiştir

- Ters kinematik algoritması uygulanmıştır

- STM32 ile gerçek zamanlı kontrol sağlanmıştır

- Pick & Place uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir

10. GELECEK ÇALIŞMALAR

Proje aşağıdaki geliştirmelerle ilerletilebilir:

- Görüntü işleme ile nesne takibi

- Yapay zeka tabanlı kontrol

- Daha fazla serbestlik dereceli robot kol

- Endüstriyel uygulamalara entegrasyon

11. KAYNAKLAR

- Robotik ve kontrol sistemleri ders notları

- MATLAB ve Simulink dokümantasyonu

- STM32 referans kılavuzları

Önce MATLAB üzerinden simülasyon  gerçekleştirilecek ardından bir harberleşme portu üzerinden STM32’YE iletim sağlanacaktır. STM32 ile birlikte servo motorlar kontrol edilecektir. PWM kontrolü de sağlanacaktır.

UART yerine bluetooth haberleşme portu da kullanılabilir.